PERENCANAAN DAN ANALISIS JARINGAN LTE

INDOOR DISTRIBUTED RADIO SYSTEM (DRS)

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI LAMPSITE

DI GEDUNG ANGGREK RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN

KOTA BANDUNG

Planning and Analysis of Distributed Radio System (DRS) Indoor LTE Network                      using Lampsite Technology in Anggrek Building

of Hasan Sadikin Hospital Bandung City

PROYEK AKHIR

# Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma-3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan

# Universitas Telkom

oleh:

FIRMANSYAH

6705160048

D3 TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU TERAPAN

UNIVERSITAS TELKOM

2020

# LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Proyek Akhir dengan judul:

PERENCANAAN DAN ANALISIS JARINGAN LTE

INDOOR DISTRIBUTED RADIO SYSTEM (DRS)

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI LAMPSITE

DI GEDUNG ANGGREK RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN KOTA BANDUNG

Planning and Analysis of Distributed Radio System (DRS) Indoor LTE Network                      using Lampsite Technology in Anggrek Building of Hasan Sadikin Hospital Bandung City

oleh:

FIRMANSYAH

6705160048

Telah diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

pada Program Studi D3 Teknologi Telekomunikasi Universitas Telkom

Bandung,  Juli 2019

Menyetujui,

Pembimbing II

Reza Damayanto, A.Md.T.

NIK. 3217061601910004

Sigit Tri Cahyono, S.T., MBA.

NIP. 21300120

Pembimbing I

Dwi Andi Nurmantris, S.T., M.T.

NIP. 14850075

# LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini, Saya :

| Nama | : | Firmansyah |
| --- | --- | --- |
| NIM | : | 6705160048 |
| Alamat | : | Kp. Andir RT.04 RW 04 Desa Ciburuy Kecamatan Padalarang Kab. Bandung Barat |
| No. Tlp/HP | : | 082219439917 |
| Email | : | firmansyahfr01man@gmail.com |

Menyatakan bahwa Proyek Akhir dengan judul:

PERENCANAAN DAN ANALISIS JARINGAN LTE

INDOOR DISTRIBUTED RADIO SYSTEM (DRS)

MENGGUNAKAN TEKNOLOGI LAMPSITE

DI GEDUNG ANGGREK RUMAH SAKIT HASAN SADIKIN

KOTA BANDUNG

Planning and Analysis of Distributed Radio System (DRS) Indoor LTE Network                      using Lampsite Technology in Anggrek Building of Hasan Sadikin Hospital Bandung City

merupakan karya orisinil saya sendiri dan atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidakaslian karya ini.

Bandung,   Juli 2019

Firmansyah

6705160048

# IDENTITAS BUKU

| Nama Penulis | : | Firmansyah |
| --- | --- | --- |
| Tahun Pengesahan | : | 2019 |
| Pembimbing 1 | : | Dwi Andi Nurmantris, ST., MT. |
| Afiliasi Pembimbing 1 | : | D3 Teknologi Telekomunikasi Universitas Telkom |
| Pembimbing 2 | : | Reza Damayanto, A.Md.T. |
| Afiliasi Pembimbing 2 | : | PA Telkomsel. |
| Program Studi | : | D3 Teknologi Telekomunikasi |
| Fakultas | : | Fakultas Ilmu Terapan |
| Jenis Buku | : | Laporan Proyek Akhir |
| Subjek Buku | : | Transmisi Telekomunikasi |

# ABSTRAK

Berdasarkan hasil survei dan Walktest dengan menggunakan jaringan operator Telkomsel di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, dihasilkan bahwa nilai parameter jaringan LTE yang diperoleh kurang baik dan berbeda dengan kualitas jaringan Indoor pada Gedung lainnya di wilayah area Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hal ini juga diperkuat dengan data dari OSS operator Telkomsel yang menunjukkan bahwa tingkat trafik layanan data pada jaringan existing IBC dan Outdoor pada wilayah Rumah Sakit Hasan Sadikin cukup tinggi. Pada Gedung Anggrek ini mempunyai jumlah potensial user yang cukup tinggi tetapi belum terinstalasikan jaringan LTE Indoor pada Gedung tersebut.

Pada Proyek Akhir ini akan dilakukan perencanaan dan analisis jaringan LTE Indoor di Gedung Anggrek Rumah Sadikin, Kota Bandung. Dengan melakukan perbandingan skenario menggunakan metode Distributed Radio System (DRS) dan Distributed Antenna System (DAS) untuk dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan LTE di Gedung tersebut. Simulasi perencanaan ini akan dilakukan menggunakan software IBWave Design 7.1 dengan memperhatikan nilai parameter RSRP, SINR, dan Datarates.

Hasil dari perencanaan jaringan LTE indoor ini diharapkan dapat menghasilkan nilai parameter LTE, seperti nilai RSRP 90% pada nilai ≥ -85 dBm, SINR 0% pada nilai ≥ 20 dB, dan Datarates ≥ 10 Mbps, sesuai dengan standar operator Telkomsel sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan LTE di Gedung Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung.

Kata Kunci: Potensial User, LTE Indoor, RSRP, SINR, Datarates.

# ABSTRACT

Based on the results of the survey and Walktest using the Telkomsel operator network at the Orchid Building Hasan Sadikin Hospital, Bandung, it was produced that the value of the LTE network parameters obtained was not good and different from the quality of Indoor networks in other buildings in the area of ​​Hasan Sadikin Hospital. This is also reinforced by data from the OSS operator Telkomsel which shows that the level of data service traffic in the existing IBC and Outdoor networks in the area of ​​Hasan Sadikin Hospital is quite high. In the Anggrek Building, the potential number of users is quite high but it has not been installed by the LTE Indoor network in the building.

In this final project planning and analysis of the LTE Indoor network at Gedung Anggrek Rumah Sadikin, Kota Bandung. By comparing the scenarios using the Distributed Radio System (DRS) and Distributed Antenna System (DAS) methods to be able to improve the quality and capacity of the LTE network in the Building. This planning simulation will be carried out using IBWave Design 7.1 software by taking into account the RSRP, SINR, and Datarates.

The results of planning this indoor LTE network are expected to produce LTE parameter values, such as 90% RSRP values ​at ≥ -85 dBm, 90% SINR at ≥ 10 dB, and 10 Mbps Datarates, in accordance with Telkomsel operator standards so they can improve quality and LTE service capacity in Hasan Sadikin Hospital Building, Bandung City.

Keywords: Potensial User, LTE Indoor, RSRP, SINR, Datarates.

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur alhamdulillah, penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa mencurahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun Proyek Akhir ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, yang akan kita nantikan safa’atnya di hari kiamat nanti.

Proyek Akhir ini dibuat untuk memenuhi syarat kelulusan tahap Ahli Madya pada program studi D3 Teknologi Telekomunikasi Fakultas Ilmu Terapan Universitas Telkom. Judul yang dibahas dalam Proyek Akhir ini adalah “Perencanaan dan Analisis Jaringan LTE Indoor Distributed Radio System (DRS)  Menggunakan Teknologi Lampsite di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung”

Penulis menyadari bahwa Proyek Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bertujuan membangun dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga Proyek Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung,   Juli 2019

Penulis

# UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam mengerjakan Proyek Akhir ini, tentu saja merupakan hal yang tidak mungkin apabila penulis berjalan sendiri tanpa berhubungan dengan pihak – pihak yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, bantuan, dukungan, dan pengarahan baik dalam bentuk materil maupun moril. Karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Allah S.W.T., berkat Rahmat dan Hidayah Nya, penulis diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan setiap proses demi proses dalam pengerjaan Proyek Akhir ini.

- Kedua orang tua  yang telah memberikan doa dan dukungan yang sangat besar sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan Proyek Akhir ini.

- Bapak Dwi Andi Nurmantris, S.T., M.T. selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada penulis agar dapat mengerjakan Proyek Akhir ini dengan terencana dan sesuai dengan target.

- Bapak Reza Damayanto, A.Md.T. selaku pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyelesaian Proyek Akhir

- Bapak Doddy, S.T. selaku pembimbing Lapangan yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam penyelesaian Proyek Akhir

- Seluruh dosen D3 Teknologi Telekomunikasi selaku pengajar dan pendidik bagi penulis, karena berkat bantuan dan ilmu yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir tepat waktu.

- Keluarga dari Cellular Communication Laboratory yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan semua bantuannya yang tidak bisa dihitung dalam pengerjaan Proyek Akhir ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan serta kesalahan dalam penyelesaian Proyek Akhir ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bandung,   Juli 2019

Penulis

# DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii

IDENTITAS BUKU	iii

ABSTRAK	iv

ABSTRACT	v

KATA PENGANTAR	vi

UCAPAN TERIMAKASIH	vii

DAFTAR ISI	viii

DAFTAR GAMBAR	ii

DAFTAR TABEL	iii

DAFTAR  ISTILAH	iv

DAFTAR SINGKATAN	2

BAB I  PENDAHULUAN	4

1.1	Latar Belakang	4

1.2	Tujuan dan Manfaat	5

1.3	Rumusan Masalah	6

1.4	Batasan Masalah	6

1.5	Metodologi	7

1.6	Sistematika Penulisan	8

BAB II  DASAR TEORI	9

2.1	Long Term Evolution (LTE)	9

2.1.1	Alokasi Frekuensi LTE	10

2.2	Indoor Building Wireless Solution	11

2.2.1	Kasus untuk Small Cells	12

2.2.2	Jenis Indoor Building Wireless Solution [4]	13

2.2.3 Lampsite	13

BAB III  PERENCANAAN INDOOR PLANNING	15

3.1	Deskripsi Proyek Akhir	15

3.2	Proses Pengerjaan Proyek Akhir	16

3.3 Survey dan Identifikasi Gedung	18

3.3.1 Kondisi Gedung	19

3.3.2 Walktest Gedung Anggrek	21

BAB IV  ANALISIS SIMULASI PERENCANAAN	22

4.1	Deskripsi Simulasi Perencanaan	22

4.2	Hasil Parameter RSRP	22

4.2.1	Hasil Pengukuran Walk Test	23

4.2.2	Hasil Simulasi	23

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN	24

5.1	Kesimpulan	24

5.2	Saran	24

DAFTAR PUSTAKA	25

LAMPIRAN

LAMPIRAN A HASIL WALKTEST	A-5-1

LAMPIRAN B  DENAH DAN SKETSA 2D GEDUNG ANGGREK	B-5-1

LAMPIRAN C WIRING DAN PELETAKAN ANTENA	C-6-1

LAMPIRAN D HASIL SIMULASI PREDIKSI	D-6-1

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbedaan Conventional DAS dan Lampsite [5]	14

Gambar 3.2 Blok Diagram Perencanaan	16

Gambar 3.3 Diagram Alir Skenario Perbandingan jaringan Indoor	18

Gambar 3.4 Gedung Anggrek RS Hasan Sadikin	19

Gambar 3.5 Foto Kondisi Pengunjung	20

Gambar 3.6 Hasil point Walktest Parameter RSRP, SINR dan Throughput	21

# DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Spesifikasi LTE	9

Tabel 2.2 Alokasi Band pada Frequency Division Duplex (FDD) [4]	10

Tabel 2.3 Alokasi Band pada Time Division Duplex (TDD)	11

Tabel 4.1 Perbandingan Hasil RSRP Walk Test Before dan After	23

# DAFTAR  ISTILAH

| Bad coverage | : | kondisi cakupan wilayah yang buruk. |
| --- | --- | --- |
| Bad spot | : | kondisi titik titik yang buruk dalam satu wilayah. |
| Bandwidth | : | merupakan lebar pita frekuensi yang digunakan oleh sinyal dalam medium transmisi. |
| Coverage planning | : | perencanaan jaringan dengan memperhatikan keadaan geografis dan luas wilayah dalam menentuka jumlah site. |
| Downlink | : | pengirima data/akses dari eNodeB ke pengguna. |
| Drive test | : | proses pengukuran kualitas jaringan dengan bantuan software pendukung. |
| Engineering Parameter |  | data mengenai spesifikasi site di lapangan. |
| EnodeB | : | bagian arsitektur jaringan LTE yang memiliki fungsi sebagai pemancar dan penerima permintaan dari pengguna. |
| Initial drive test | : | merupakan istilah untuk melakukan pengukuran kualitas jaringan sebelum proses oPAimasi jaringan dilakukan. |
| Link budget | : | merupakan perencanaan nilai gain, loss dan margin, untuk menentukan maksimum nilai loss yang terjadi pada suatu jaringan. |
| LTE | : | sebuah nama yang diberikan pada sebuah projek dan Third Generation Partnership Project (3GPP) untuk memperbaiki standar mobile phone generasi ke-3 (3G) yaitu UMTS WCDMA. |
| MIMO | : | merupakan antena multi input dan multi output. |
| Packet switched | : | merupakan kondisi jaringan dimana keseluruhan akses berbasis paket data/IP. |
| Release | : | merupakan penamaan dokumen untuk suatu teknologi pada standarisasi 3GPP. |
| Reporting | : | proses pelaporan hasil pengecekan kulitas jaringan dengan menggunakan software. |
| RSRP | : | merupakan besar daya yang diterima user. |
| SINR | : | merupakan parameter yang mendeskripsikan kualitas jaringan pada LTE. |
| Site existing | : | merupakan site yang sudah diimplementasikan. |
| Throughput | : | bandwidth sebeneranya yang dirasakan oleh pengguna. |
| Throughput | : | merupakan jumlah bit data yang diterima persatuan waktu. |
| Transmitter | : | bagian yang berfungsi sebagai pemancar/pengirim sinyal informasi. |
| Uplink | : | merupakan pengirima data/akses data dari pengguna ke eNodeB. |
| User | : | merupkan pengguna suatu layanan. |

# DAFTAR SINGKATAN

BHSA		: Busy Hour Service AttemPA

BLER		: Block Error Rate

BS			: Base Station

dB			: Decibel

dBm		: Decibel Milliwatt

EIRP		: Effective Isotropic Radiated Power

EPC		: Evolved Packet Core

E-UTRAN		: Evolved UMTS Terresterial Radio Access Network

FDD		: Frequency Division Duplex

HSS		: Home Subscriber Server

IMB		: Izin Mendirikan Bangunan

KPI			: Key Performance Indicator

LTE		: Long Term Evolution

MAPL		: Maximum Allowable Path Loss

Mbps		: Megabit per second

MHz		: Megahertz

MIMO		: Multiple Input and Multiple Output

MME		: Mobile Management Entity

MS			: Mobile Station

OFDMA		: Orthogonal Frequency Division Multiple Access

OSS		: Operating Support System

PAR		: Peak to Average Ratio

PCI			: Physical Cell Identity

PCRF 		: Policy Control and Rules Function

P-GW		: Packet Data Network Gateway

QAM		: Quadrature Amplitude Modulation

QPSK		: Quadrature Phase Shift Keying

RF			: Radio Frequency

RSRP		: Refrence Signal Received Power

SC-FDMA		: Single Carrier Frequency Division Multiple Access

S-GW		: Serving Gateway

SINR		: Signal to Interference Noise Ratio

UE			: User Equipment

# BAB I 
PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pertumbuhan digitalisasi menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan layanan data khususnya pada jaringan LTE karena kebutuhan akan informasi meningkat. Sehingga operator seluler diharapkan mampu untuk menyediakan kualitas sinyal yang baik agar dapat melayani kebutuhan pengguna seluler Indoor ataupun Outdoor. Tetapi pada kondisi pengguna Indoor akan mengalami penurunan kualitas sinyal dan layanan data yang diakibatkan oleh material dan obstacle pada area Gedung tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan instalasi jaringan LTE Indoor untuk mengatasi masalah tersebut. Perkembangan teknologi jaringan telekomunikasi dan meningkatnya kebutuhan layanan data mengakibatkan harus adanya pemilihan teknologi yang tepat dengan kondisi lapangan sebenarnya agar didapatkan penigkatan kualitas dan kapasitas jaringan yang maksimal. Beberapa kasus upaya perencanaan Jaringan LTE Indoor telah dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya adalah Burton Sinaga melakukan perencanaan jaringan LTE indoor di gedung FIT Universitas Telkom [1]. Kemudian pada [2] melakukan perencanaan IBC pada Apartemen Grand Asia Afrika Residence.

Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) merupakan Rumah Sakit yang terdiri dari beberapa gedung yang terletak di Jl. Pasteur No.38, Kota Bandung, Jawa Barat. Rumah Sakit ini memiliki tingkat pengunjung serta jumlah layanan yang tinggi yang layanannya terbagi kedalam beberapa Gedung. Gedung Anggrek merupakan salah satu Gedung di area Rumah Sakit Hasan Sadikin yang memberikan pelayanan Rawat Jalan dan mempunyai tingkat pengunjung yang tinggi. Akan tetapi, pada Gedung ini belum memiliki jaringan LTE Indoor sehingga mengakibatkan kualitas dan kapasitas jaringan LTE Indoor pada Gedung ini Kurang baik. Untuk meningkatkan pelayanan pada Gedung Anggrek ini perlu dilakukannya perancangan dan instalasi jaringan LTE Indoor sehingga pengunjung masih dapat melakukan pertukaran informasi.

Pada Proyek Akhir ini akan dilakukan perencanaan jaringan LTE Indoor dengan teknologi FDD (Frekuensi Division Duplexing) pada frekuensi 1800 MHz di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Simulasi awal perancangan akan menggunakan hasil perencanaan Lampsite Telkomsel LTE yang sebenarnya diimplementasikan di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin. Perbandingan skenario akan dilakukan dengan membedakan metode perancangan yang digunakan. Penggunaan perbandingan teknologi Lampsite dan passive DAS dipilih karena kedua teknologi ini yang biasanya diimplementasikan pada kondisi sebenarnya dan juga agar dapat diketahui pengaruh masing-masing teknologi terhadap kualitas dan kapasitas jaringan LTE indoor apabila diimplementasiikan. Dalam perencanaan ini akan dilakukan perencanaan dengan pendekatan dari sisi capacity dan coverage untuk diketahui kebutuhan perangkat radio dan antenanya serta jaringan perencanaanya akan disimulasikan pada software IBWave Design 7.1 agar hasil simulasinya dapat dianalisa dengan beberapa parameter radio pada jaringan LTE. Target dari Proyek Akhir ini diharapkan dapat mencapai KPI nilai parameter RSRP, SINR dan Datarates sesuai target operator Telkomsel.

## Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penulisan Proyek Akhir ini, sebagai berikut.

- Menganalisis permasalahan jaringan LTE Indoor di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung.

- Mengetahui prinsip kerja Distributed Radio System (DRS) dan Passive Distributed Antenna System (DAS).

- Mensimulasikan skenario perbandingan perencanaan Lampsite dan passive DAS menggunakanpada software IBWave Design 7.1.

- Menganalisis hasil perencanaan dengan memperhatikan nilai dari parameter radio RSRP, SINR, dan Datarates.

Manfaat dari penulisan Proyek Akhir ini, sebagai berikut.

- Dapat merekomendasikan solusi permasalahan jaringan LTE Indoor di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung.

- Dapat membandingkan prinsip kerja Distributed Radio System (DRS) dengan Passive Distributed Antenna System (DAS).

- Dapat membandingkan metode perencanaan teknologi Lampsite dan Passive DAS.

- Dapat menganalisis hasil perencanaan dengan memperhatikan nilai dari parameter radio RSRP, SINR, dan Datarates.

## Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari Proyek Akhir ini, sebagai berikut.

- Bagaimanakah performansi jaringan sebenarnya LTE di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin?

- Bagaimanakah prinsip kerja Distributed Radio System (DRS) dan Passive Distributed Antenna System (DAS) untuk dapat meningkatkan kualitas dan kapasitas layanan jaringan LTE Indoor di Gedung Rumah Sakit Hasan Sadikin?

- Bagaimanakah perbandingan pemodelan perencanaan teknologi Lampsite dan Passive DAS di Gedung Rumah Sakit Hasan Sadikin?

- Bagaimanakah hasil Analisa yang dihasilkan dari perencanaan Lampsite di Gedung Rumah Sakit Hasan Sadikin?

- Apakah metode perencanaan yang tepat untuk dapat diimplementasikan di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin?

## Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari Proyek Akhir ini, sebagai berikut.

- Perencanaan Lampsite dan Passive DAS dilakukan di Gedung Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung.

- Perencanaan jaringan LTE Indoor menggunakan bandwidth 15 MHz pada Band 3 frekuensi 1800 MHz.

- Perencanaan jaringan LTE Indoor menggunakan standar parameter LTE dari operator Telkomsel.

- Perencanaan Lampsite dan Passive DAS menggunakan model propagasi One Slope Mode.

- Initial drive test menggunakan software TEMS Pocket dan USIM card dari operator Telkomsel.

- Simulasi perencanaan Lampsite menggunakan software IBWave Design 7.1.

- Parameter LTE yang diukur adalah RSRP, SINR, dan Datarates.

## Metodologi

Adapun metodologi pada penelitian Proyek Akhir ini, sebagai berikut.

- Studi Literatur

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan literatur-literatur dan kajian-kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada penelitian Proyek Akhir ini, baik berupa buku referensi, artikel, maupun e-journal yang berhubungan dengan perencanaan jaringan LTE Indoor.

- Pengumpulan Data

Pengumpulan data awal dilakukan dengan initial drive test untuk mengukur performansi jaringan di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, dengan memperhatikan parameter LTE seperti RSRP, SINR, dan Throughput dan dilakukan survei tentang kondisi Geedung Anggrek ini.

- Perencanaan

Perencanaan dilakukan dengan membandingkan skenario perencanaan berdasarkan metode yang biasanya diimplementasikan. Skenario perencanaannya akan berdasarkan pendekatan perhitungan capacity planning dan coverage planning. Perencanaan ini dilakukan dengan memperhatikan guidance yang berlaku dilapangan.

- Simulasi Perencanaan

Simulasi Perencanaan dilakukan dengan mendesain terlebih dahulu Gedung Anggrek, kemudian mensimulasikan hasil perencanaan Lampsite Telkomsel LTE yang sebenarnya diimplementasikan di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin. Setelah itu, akan memodelkan perencanaan Lampsite dan Passive DAS berdasarkan hasil perhitungan dalam bentuk simulasi program menggunakan software IBWave Design 7.1.

- Analisis Perencanaan

Analisis perencanaan dilakukan dengan cara menganalisa perbandingan hasil skenario simulasi perencanaan Lampsite dan Passive DAS. Hasil dari analisis perencanaan ini diharapkan dapat menjadi kesimpulan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

## Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Proyek Akhir terdiri atas lima bab, dengan keterangan sebagai berikut :

BAB I        PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, batasan masalah, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II       DASAR TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori pendukung pengerjaan Proyek Akhir, seperti konsep teknologi LTE, konsep indoor wireless solution, dan lain sebagainya.

BAB III     PERENCANAAN MICROCELL

Pada bab ini membahas tentang deskripsi Proyek Akhir, alur pengerjaan Proyek Akhir, identifikasi data, serta perhitungan coverage planning dan capacity planning.

BAB IV     SIMULASI DAN ANALISIS

Pada bab ini membahas tentang simulasi dan analisis perencanaan.

BAB V       PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari pengerjaan Proyek Akhir dan saran untuk pembaca yang akan mengambil penelitian dengan topik yang sama.

# BAB II 
DASAR TEORI

## Long Term Evolution (LTE)

Semakin meningkatnya kebutuhan akan kecepatan dan kapasitas data untuk mobile user. Oleh karena itu, Dibutuhkannya metode baru dan effisien untuk memanfaatkan sumber daya frekuensi yang terbatas. 3GPP merupakan badan standarisasi dunia yang mengatur tentang perkembangan LTE untuk dapat mencapai kecepatan data yang lebih tinggi dan memastikan teknologi LTE ini dapat kompatibel dengan teknologi 2G/3G. Pada teknologi LTE digunakan Teknik antena MIMO yang dapat meningkatkan kecepatan dan kualitas data dengan menjadikan multi pararel links melewati air-interface. Dalam teknologi MIMO 2x2 dapat meningkatkan 2 kali throughput per channel yang dibutuhkan serta teknologi LTE ini mengaplikasikan teknologi advance adaPAive modulation schemes untuk mengoPAimalkan dan menyesuaikan modulasi downlink dan uplink dengan kondisi lapangannya sehingga memaksimalkan kecepatan data di lokasi tertentu. Pada teknologi LTE ini juga digunakan Teknik modulasi OFDM yang dapat memaksimalkan pengiriman data pada spektrum frekuensi tersedia Semua fitur LTE yang ada digabungkan sehingga menarik bagi operator untuk dapat memastikan kecepatan data semaksimal mungkin dengan penggunaan spektrum dan biaya yang rendah. Spesifikasi detail LTE bisa dilihat pada  Tabel 2.1 [3]

Tabel 2.1 Spesifikasi LTE

| Parameter | Spesifikasi |
| --- | --- |
| Peak Data Rate (Mbps) | DL: 100 Mbps dengan 64 QAM dan SISO UL: 50 Mbps dengan QPSK dan SISO DL: 172.8 Mbps dengan 64 QAM dan MIMO 2x2 UL: 57.6 Mbps dengan 16 QAM dan SISO |
| Bandwidth Channel (MHz) | 1.4 ; 3 ; 5 ; 10 ; 15 ; 20 |
| Operating Band (MHz) | 700 ; 850 ; 900 ; 900 ; 1800 ; 2100 ; 2300 |
| Latency (ms) | < 5 untuk user plane; < 100 untuk control plane |
| Coverage (km) | 0 – 30 |
| Modulation | QPSK; 16-QAM; 64-QAM |
| Multiple Access | UL: SC-FDMA ; DL: OFDMA |
| Multiplexing | OFDM |
| Duplexing | FDD ; TDD |
| Cyclic Prefix | Normal ; Extended |

### Alokasi Frekuensi LTE

Pada teknologi LTE, pembagian band frekuensi terbagi menjadi dua bagian berdasarkan FDD dan TDD. Adapun pembagian band frekuensi tersebut, sebagai berikut.

- Alokasi Band pada Frequency Division Duplex (FDD)

Alokasi band frekuensi pada FDD bisa dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Alokasi Band pada Frequency Division Duplex (FDD) [4]

- Alokasi Band pada Time Division Duplex (TDD)

Alokasi band frekuensi pada FDD bisa dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Alokasi Band pada Time Division Duplex (TDD)

## Indoor Building Wireless Solution

Indoor Building Wireless Solution adalah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan jangkauan, kualitas dan kapasitas layanan seluler dan wireless lainnya ketika jaringan makro (sel makro) tidak mampu untuk menangani permintaan layanan jaringan yang dibutuhkan. Jangkauan dan kualitas jaringan di dalam Gedung menjadi buruk dikarenakan obstacle, Jarak, emisifitas kaca bangunan dan adanya loss penetrasi yang tinggi yang disebabkan oleh struktur dan material bangunan. Pada daerah Perkotaan padat dan Gedung bertingkat, bangunan disekitar sel makro dapat menjadi penghalang Radio Frekuensi (RF) untuk dapat berpropagasi dengan baik yang menjadi penyebab kurang baiknya jaringan pada kondisi Indoor. Pada Gedung – Gedung tinggi dibagian lantai atas kemungkinan besar memiliki jangkauan jaringan yang buruk dikarenakan posisi dan arah antena sel makro tidak memancar ke bagian lantai atas bangunan, sedangkan kapasitas layanan dapat menjadi masalah pada bangunan padat pengguna seperti stadion, kolosium dan pusat konvensi lainnya yang mana ada ribuan pengguna yang mencoba mengakses jaringan wireless secara langsung dan bersamaan.

Dalam pembangunan jaringan Indoor Building Wireless Solution ini membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga harus ada alasan bisnis yang menarik bagi operator untuk mengeluarkan CAPEX dan biaya OPEX untuk dilakukannya penerapan solusi layanan ini. Berbagai tipe pendanaan dan kepemilikan Indoor Building Wireless Solution ini tergantung pada siapa yang paling diuntungkan dari peningkatan jaringan wireless yang diberikan. Untuk pelanggan perusahaan, kampus dan tempat lainnya dimana operator ingin membedakan dan memperbaiki tingkat layanannya terhadap operator lain dapat menegoisasikan sewa langsung dengan pemilik Gedung dan menanggung biaya penuh instalasi, mengizinkan dan memelihara sistem Indoor Building Wireless Solution yang telah di instalasikan. Dalam kasus lain seperti pusat perbelanjaan dan stadion manfaat peningkatan kualitas jaringan wireless dapat saling menguntungkan yang mana operator mendapatkan jangkauan pelanggan yang lebih baik dan pemilik bangunan dapat memuaskan pelanggan dalam Gedung tersebut dengan kualitas jaringan wireless yang baik.

Perencanaan jaringan wireless Indoor meliputi perencanaan area cakupan sesuai dengan kondisi area bangunan, kapasitas trafik serta kualitas sinyal yang dapat memuaskan pelanggan dengan tingkat interferensi yang minim. Pada perancangan jaringan teknologi LTE layanan yang dihitung hanya data dikarenakan pada teknologi LTE sudah tidak terdapat sistem circuit switch atau voice.

### Kasus untuk Small Cells

Pada umumnya fungsi dasar small cell untuk mengatasi permasalahan coverage dan capacity issue yang mempunyai potensial user yang tinggi tetapi jauh dari sel makro. Berikut issue yang dapat diatasi dengan small cells

- Capacity

Dapat memendekan radio path ke user, interference dapat lebih terkontrol dan mencapai kapasistas yang lebih besar.

- Coverage

Dengan menempatkan Cells Indoor ataupun pada daerah yang terbatasi, jangkauan sinyal dapat meningkat.

- User Experience

Small Cells beroperasi pada level SINR yang lebih baik daripada sel makro dan melayani lebih sedikit subscriber secara bersamaan.

### Jenis Indoor Building Wireless Solution [4]

Secara umum, Indoor Building Wireless Solution ini terbagi kedalam 3 arsitektur, yaitu: Distributed Antena System (DAS), Distributed Radio System (DRS) dan Distributed Small Cells (DSC). Perbedaan dari setiap jenis solusi ini tergantung pada lokasi fisik Network Equipment Manufacturer (NEM) dan perangkat radionya. Setiap arsitektur mempunyai kelebihan dan kekurangannnya masing-masing sesuai dengan kondisi lapangan sebenarnya.

- Distributed Antenna System (DAS)

Distributed Antenna System (DAS) merupakan metode yang banyak digunakan operator untuk mencapai solusi jaringan Indoor secara coverage dan capacity. Pada sistem ini biasanya menggunakan repeater atau bidirectional amplifier (BDA) untuk meningkatkan sinyal uplink dan downlinknya serta untuk penempatan baseband processing dan radio resourcesnya terpusat dan dalam lokasi yang sama.

Pada sistem DAS ini mampu diterapkan untuk teknologi yang berbeda-beda secara bersamaan dan dapat digunakan secara multi-operator. Teknik yang digunakan dalam DAS ini dapat menggunakan Passive DAS, Active DAS ataupun hybrid DAS.

- Distributed Radio System (DRS)

Distributed Radio System (DRS) merupakan metode yang penempatan perangkat baseband processingnya berada di pusat sedangkan perangkat radio resourcenya di distribusikan bersama antena transmitternya. Pada sistem ini dapat digunakan secara multi teknologi tetapi hanya untuk 1 operator. Contoh dari sistem ini yang digunakan operator adalah The Ericsson Dot dan Huawei Lampsite Solution

- Distributed Small Cell (DSC)

Distributed Small Cell (DSC) merupakan metode yang penempatan perangkat baseband processing dan perangkat radionya di ditribusikan menjadi small cell base station dan mempunyai local controller sebagai core network yang mengatur dan mengkoordinasikan small cell. Penambahan fungsi controller ini berfungsi agar dapat konfigurasi otomatis, mengurangi intercell interference.

### 2.2.3 Lampsite

Lampsite adalah teknologi yang dikembangkan oleh Huawei untuk mengatasi solusi dalam permasalahan jaringan Indoor. Solusi ini mengadopsi perkembangan arsitektur BBU (Baseband Unit) dan RRU (Radio Remote Unit) yang pada dasarnya menjadikan pRRU (piko RRU) dan RHUB (RRU HUB) sebagai platform baru dalam solusi perkembangan jaringan Indoor. Lampsite ini merupakan solusi ideal yang cocok untuk dikembangkan pada jaringan Indoor yang mempunyai keunggulan lebih mudah untuk dikembangkan, memiliki performansi yang tinggi dan mempunyai kapasitas yang besar.

Sistem arsitektur antara Lampsite dan macro site bersatu sehingga solusi ini menjadi kemudahan bagi operator untuk menyinkronkan jaringan Indoor dan Outdoornya. Lampsite dapat meningkatkan nilai parameter RSRP dan SINR serta memberikan uplink parameter yang lebih baik dibandingkan dengan DAS untuk mencapai performansi jaringan yang lebih baik.

Gambar 2.1 Perbedaan Conventional DAS dan Lampsite [5]

Berdasarkan gambar perbandingan antara conventional DAS dan Lampsite pada Gambar 2.1, jaringan Indoor Lampsite mempunyai jaringan yang lebih sederhana. Node jaringan Lampsite menggunakan 3 device utama yaitu BBU, RHUB dan pRRU serta didistribusikan dengan kabel oPAik dan kabel ethernet, sedangkan jaringan Conventional DAS memiliki jaringan yang lebih kompleks dan lebih banyak device yang digunakan serta didistribusikan dengan kabel coaxial.

# BAB III 
PERENCANAAN INDOOR PLANNING

## Deskripsi Proyek Akhir

Pada Proyek Akhir ini akan dilakukan perencanaan dan analisis Indoor Building Wireless Solution dengan membandingkan teknologi Distributed Radio Sistem (DRS) yang akan dibandingkan dengan teknologi Passive Distributed Antenna System (DAS). Penggunaan kedua teknologi ini dipilih karena kedua teknologi ini memiliki masing-masing beberapa kelebihan dan kekurangan yang akan disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada Gedung Anggrek ini.

Gedung Anggrek adalah salah satu Gedung tinggi yang berada di area Rumah Sakit Hasan Sadikin yang terletak disamping Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Gedung Anggrek ini berfungsi sebagai Gedung untuk pelayanan Instalasi Rawat Jalan (IRJ) sehingga aktifitas harian di gedung ini cukup ramai. Pada Jalan Pasir Kaliki yang menghadap Gedung Anggrek ini memiliki trafik pengguna yang cukup tinggi sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas dan kapasitas pengguna jaringan seluler yang berada di dalam Gedung Anggrek, dan juga Gedung Anggrek ini belum memiliki instalasi jaringan seluler Indoor sehingga untuk menangani masalah tersebut perlu untuk diintalasikannya jaringan seluler indoor.

Pada perancangan jaringan Indoor ini akan dilakukan 2 metode pendekatan perhitungan yaitu pendekatan berdasarkan coverage dan capacity. Pendekatan  perhitungan dengan menggunakan metode coverage berfungsi untuk memperkirakan jumlah antena yang sebaiknya diinstalasikan dengan memperhatikan coverage area yang dibutuhkan,  kemudian  pendekatan perhitungan dengan menggunakan metode capacity berfungsi untuk mengetahui jumlah cell yang akan berkaitan dengan kapasitas perangkatnya agar dapat melayani kebutuhan potensial user yang diperkirakan.

Tujuan dari Pengerjaan Proyek Akhir ini untuk menganalisi kinerja kualitas jaringan Indoor di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin dan dapat memberikan solusi terhadap masalah jaringan seluler yang tersedia. Pada perencanaanya akan dianalisa perbandingan jaringan antara passive DAS dan Lampsite sehingga diketahui teknologi yang tepat untuk permasalahan jaringan seluler Gedung Anggrek.

## Proses Pengerjaan Proyek Akhir

Pada Proyek Akhir ini akan dilakukan perencanaan jaringan LTE Indoor dengan teknologi Lampsite yang akan dibandingkan dengan teknologi passive DAS. Pada perencanaan jaringan LTE Indoor di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin yang akan dilakukan dengan beberapa tahapan. Diagram alir tahapan yang akan dilakukan, bisa dilihat pada Gambar 3.2

Gambar 3.2 Blok Diagram Perencanaan

Pada bagian ini akan dijelaskan tahapan dan alur proses perencanaan jaringan Indoor dengan teknologi Lampsite yang dilakukan melalui beberapa tahap.

Tahap pertama, Penentuan Gedung yang akan dijadikan sebagai objek penelitian untuk Proyek Akhir ini. Pada tahap ini dilakukan diskusi dengan OSS Engineer untuk melihat data trafik site disekitar Gedung Anggrek yang melayani kedalam Gedung tersebut.

Tahap kedua, melakukan pengumpulan data tentang Gedung serta survey lokasi keadaan Gedung untuk mengetahui lebih spesifik tentang kondisi Gedung yang akan direncanakan, beberapa data yang diperlukan untuk tahap perancangan ini seperti denah Gedung, luas Gedung, jumlah pengunjung, kondisi bangunan, kualitas sinyal dan material bangunan yang digunakan.

Tahap ketiga, melakukan Drivetest initial secara Indoor dan outdoor. Walktest dan Drivetest menggunakan software TEMS Pocket yang bertujuan untuk mengetahui kondisi sinyal di lokasi tersebut perlu dilakukan perencanaan jaringan Indoor atau tidak. RF parameter yang diperhatikan ini yaitu RSRP, SINR, PDSCH Throughput dan Datarates. Kegiatan Walktest dan Drivetest akan dilakukan secara dedicated mode dan dilakukan pada jam sibuk.

Tahap keempat, membuat desain Gedung dengan memperhatikan material Gedung yang sebenarnya dengan sistem layer. Pada tahapan desain ini akan menggunakan software Autocad 2016 dan didesain perlantai.

Tahap kelima, Pendekatan perhitungan berdasarkan capacity dan coverage agar memperkirakan kebutuhan kapasitas, perangkat radio dan antenna yang diperlukan untuk Gedung tersebut.

Tahap keenam, Pada tahapan ini akan dilakukan simulasi dengan parameter input simulasi yang sama. Simulasi perancangan Lampsite sebenarnya yang diinstalasikan di Gedung Anggrek yang telah dirancang oleh Huawei akan digunakan sebagai pembanding terhadap simulasi lainnya. Setelah itu, akan dilakukan skenario simulasi dengan menggunakan 2 metode teknologi yang biasanya diimplementasikan oleh operator, dan juga dilakukan oPAimasi dan wiring serta memperkirakan peletakan antena dengan mengikuti kaidah yang ada dan juga dilakukan simulasi jaringan perencanaan dengan menggunakan software IBWave 7.1 dengan memperkirakan kualitas dari Parameter RFnya.

Tahap Ketujuh, setelah didapatkan hasil simulasinya analisa beberapa parameter RF seperti RSRP, SINR, datarates dan kapasitas dari setiap cell yang telah direncanakan. Perencaannya akan disesuaikan dengan target standar KPI dari operator Telkomsel.

Penyebab dilakukannya perbandingan kedua teknologi tersebut dikarenakan kedua teknologi ini yang sering diimplementasikan dilapangannya. Berikut diagram alur skenario perancangan yang dibuat.

Gambar 3.3 Diagram Alir Skenario Perbandingan jaringan Indoor

Pada Gambar 3.3, Kedua skenario mempunyai kesamaan dalam tahapan perencanaannya yang akan berbeda pada nilai parameter dan perangkat yang akan digunakannya. Hasil Simulasi dari kedua metode akan dibandingkan dalam beberapa parameter seperti RSRP, SINR, Datarates dan kapasitas jaringan yang mampu dilayani.

## 3.3 Survey dan Identifikasi Gedung

Sebelum dilakukan perancangan jaringan Indoor di Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung.  Harus dilakukan terlebih dahulu pencarian data berupa hasil pengukuran kualitas dan kinerja sinyal jaringan Indoor dan outdoor di sekitar area Gedung Anggrek ini. Tujuan dilakukannya survey Gedung, walktest before dan Drivetest Before untuk mengetahui keadaan dan kualitas sinyal sebenarnya di daerah Gedung Anggrek ini. Hasil walktest dan drivetest ini akan menjadi sebuah titik acuan untuk perlu dilakukan atau tidaknya peningkatan performasi pada area tersebut.

### 3.3.1 Kondisi Gedung

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk perancangan jaringan Indoor. Pengumpulan data dilakukan dengan menghubungi bagian Intalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit RSHS dan survey pengamatan lapangan. Beberapa data yang dibutuhkan untuk perancangan jaringan Indoor ini adalah denah Gedung, luas Gedung, jumlah pengunjung, kondisi bangunan, kualitas sinyal dan material bangunan yang digunakan.

Gedung Anggrek ini merupakan Gedung yang berfungsi untuk pasien Rawat Jalan yang mempunyai tingkat potensial user yang tinggi dikarenakan tingkat pengunjung, kapasitas kursi serta antrian yang cukup banyak, rata-rata pasien pada bulan April 2019 mencapai 2615 pasien perharinya sehingga dapat diperkirakan dibutuhkannya kapasitas dan kualitas jaringan Indoor yang baik agar akses informasi para pengunjung memadai. Pada setiap lantai Gedung anggrek ini memiliki beberapa area tunggu untuk pasien dan pendamping yang mana dalam pengamatan lapangan banyak penggunaan alat komunikasi yang digunakan di area tunggu tersebut

Gambar 3.4 Gedung Anggrek RS Hasan Sadikin

Gedung Anggrek ini memiliki 7 lantai yang masing-masing lantainya memiliki bentuk bangunan yang identik kecuali lantai 1 dan setiap lantainya mempunyai fungsi poliklinik yang berbeda-beda sehingga tingkat user distributionnya berbeda-beda. Gedung Anggrek ini terdiri atas banyak ruangan cubical setiap lantainya. Pada area samping Gedung anggrek ini terdiri atas banyak material kaca dan dan samping lainnya hanya dengan setengah tembok sehingga sinyal makro dari luar akan berpengaruh terhadap instalasi jaringan indoornya.

Dalam tahap perancangan jaringan seluler Indoor data yang digunakan akan menjadi referensi kondisi area sebenarnya agar perancangan dan analisis yang dilakukan dapat mendekati kondisi jaringan seluler yang mendekati kebutuhan dilapangan dan dapat maksimal apabila dapat diimplementasikan kedepannya. Berikut adalah foto kondisi pengunjung dibeberapa area dalam Gedung Anggrek ini dimana pengambilan foto disesuaikan dengan tempat walktestnya.

Gambar 3.5 Foto Kondisi Pengunjung

Kedua gambar diatas diambil pada area tunggu dan area tengah lantai 1 di Gedung Anggrek ini. Kondisi pada Gedung Anggrek ini mempunyai potensial user jaringan seluler yang cukup tinggi dikarenakan setiap lantai mempunyai area tunggu dengan tingkat kapasitas yang banyak yang mana banyak pengunjung menggunakan smartphone. Pada Gedung Anggrek ini belum diinstalasikan jaringan seluler Indoor tetapi telah diintalasikan jaringan Wifi didalam Gedung Anggrek ini, sedangkan di Gedung lainnya pada area Rumah Sakit Hasan Sadikin ini telah terinstalasi jaringan Indoor Building Coverage operator Telkomsel.

### 3.3.2 Walktest Gedung Anggrek

Setelah dilakukannya tahap Analisa terhadap kondisi lapangan Gedung Anggrek ini, kemudian melakukan Walktest untuk mengamati kondisi Radio Frekuensi (RF ) pada  Gedung Anggrek ini agar diketahui dibutuhkan atau tidaknya jaringan Indoor. Pelaksanaan walktest dan drivetest operator Telkomsel ini dilakukan pada hari kamis tanggal 02 Mei 2019 pukul 08.00 WIB sampai 13.00 di Gedung Anggrek serta area Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Kegiatan walktest dan drivetest ini menggunakan Smartphone Samsung S5 (UE kategori 5) dengan software TEMS Pocket dan software Speedtest yang mana dilakukan dengan metode dedicated mode lock band 3 dan band 40 serta dalam pengambilan samplenya dilakukan pada jam sibuk.

Berikut ini adalah hasil walktest pada Gedung Anggrek Rumah Sakit Hasan Sadikin, dimana pengambilan sample jaringan LTE dilakukan pada semua lantai di Gedung Anggrek kecuali lantai 7 karena belum dibuka untuk pengunjung Rumah Sakit.

Gambar 3.6 Hasil point Walktest Parameter RSRP, SINR dan Throughput

# BAB IV 
ANALISIS SIMULASI PERENCANAAN

## Deskripsi Simulasi Perencanaan

Pada BAB ini akan dilakukan analisis hasil simulasi perancangan yang telah dilakukan pada BAB sebelumnya, Simulasi yang dilakukan menggunakan software iBWave Design Enterprise 7.1  dengan melakukan tiga skenario simulasi, yaitu simulasi Lampsite Huawei Planning yang telah selesai diimplementasikan pada tanggal 13 Juni 2019 oleh Huawei di Area Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. Tujuan disimulasikannya kembali Lampsite Huawei Planning agar menjadi acuan perbandingan untuk kedua simulasi lainnya. Kedua, Simulasi Lampsite hasil perancangan yang telah dilakukan pada BAB sebelumnya dengan parameter frekuensi 1800 MHz Band 3 operator Telkomsel dengan Bandwidht 15 MHz. Ketiga, Simulasi teknologi Passive DAS yang telah dirancang dengan menggunakan frekuensi dan Bandwidht yang sama dengan simulasi kedua. Semua simulasi yang dilakukan akan dibandingkan dengan hasil walktest before dan walktest after yang bertujuan untuk dapat mengetahui keakuratan hasil simulasi dan perancangan yang telah dilakukan. Semua simulasi yang dilakukan menggunakan parameter yang sama seperti penggunaan frekuensi 1800 MHz Band 3, Bandwidht sebesar 15 MHz, jumlah user sebanyak 2172 user, material dan design gedung, type enviroment untuk hospital serta semua menggunakan model propagasi One Slope Model.

Hasil simulasi dari ketiga skenario ini akan dibandingkan dan dianalisis dengan memperhatikan parameter RSRP, SINR, dan datarates berdasarkan standar KPI operator Telkomsel serta akan dibandingkan kapasitas user yang mampu dilayani oleh masing-masing ketiga skenario tersebut. Setiap perbandingan akan dilakukan perlantai meskipun mempunyai bentuk yang identik pada setiap lantainya.

## Hasil Parameter RSRP

Hasil parameter yang akan ditampilkan terbagi kedalam 3 perbandingan, yaitu perbandingan Hasil pengukuran Walktest, Hasil Simulasi Software, serta perbandingan Walktest dan Simulasi. Sesuai dengan KPI Operator Telkomsel Parameter RSRP tergolong kategori baik apabila berada pada ranges diatas -95 dBm.

### Hasil Pengukuran Walk Test

Tabel 4.1 menunjukkan hasil pengukuran parameter RSRP untuk walktest before dan walktest after. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada lantai 1 hingga lantai 6 memiliki kenaikan yang cukup signifikan antara masing-masing kondisi before dan after. Perbandingan perbedaan di lantai 1 pada kategori sangat baik mencapai 92,6%. Pada kondisi before terjadi coverage issue yang mana sinyal yang diterima di Lantai 1 berasal dari site macro outdoor sehingga terjadi pelemahan sinyal ketika berpropagasi untuk melayani user di lantai 1 sedangkan, Pada kondisi after user dilayani langsung oleh pRRU di dalam Gedung Anggrek sehingga pelemahan sinyal akibat propagasinya tidak terlalu besar. peningkatan perbedaan terkecil terjadi pada lantai 5 hanya sekitar 60,6% dikarenakan pada kondisi before sinyal macro outdoor mencakup kedaerah atas Gedung Anggrek, Pada kondisi after juga terjadi peningkatan tetapi tidak seperti lantai 1 dikarenakan bentuk bangunan yang cubical dan padat pada lantai 5 sehingga terjadi pelemahan akibat propagasinya. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan DRS teknologi Lampsite dengan dipasangnya pRRU indoor maka akan meningkatakan kuat sinyal yang diterima user di dalam dari meningkatknya nilai parameter RSRP.

Tabel 4.1 Perbandingan Hasil RSRP Walk Test Before dan After

### Hasil Simulasi

Hasil prediksi parameter RSRP teknologi lampsite pada Gedung Anggrek untuk Lantai 1 dengan menggunakan software IBWave Design 7.1 dapat ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini. Untuk hasil prediksi simulasi Lantai 2 sampai dengan 6 dilampirkan pada

Lampiran D.

# BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pengujian dan analisa yang telah dilakukan maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

      - Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas terhadap fitur-fitur pada sistem aplikasi web yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa semua fungsi 100% berjalan dengan baik sebagaimana semestinya.

      - Dari hasil implementasi dan pengujian, aplikasi ini dapat terintegrasi antara pelanggan, dapur, kasir dan manajer.

      - Berdasarkan  analisis dari hasil pengolahan kuesioner, didapatkan nilai akhir 4,76 untuk aplikasi di sisi pelanggan dan 4.83 untuk aplikasi di sisi karyawan menggunakan persamaan MOS yang berarti aplikasi ini dibutuhkan dan bermanfaat, mudah digunakan, memiliki tampilan yang menarik, dan berjalan sesuai dengan fungsinya.

## Saran

Berdasarkan hasil pembangunan Proyek Akhir ini, dapat disampaikan beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya yaitu :

            - Menambahkan kreatifitas dengan membuat desain dan tampilan antarmuka aplikasi web menjadi lebih menarik.

            - Menambahkan fitur-fitur terbaru sesuai kebutuhan.

            - Membuat aplikasi menjadi lebih mudah digunakan

# DAFTAR PUSTAKA

x

| [1] | Burton Sinaga, "Perancangan Jaringan Indoor untuk Teknologi LTE di Gedung Fakultas Ilmu Terapan," Telkom University, Bandung, Indonesia, Laporan Proyek Akhir 2015. |
| --- | --- |
| [2] | Supratim Deb and Pantelis Monogioudis , "Learning-Based Uplink Interference Management in 4G LTE Cellular Systems," ACM Transactions on Networking, vol. 23, no. 2, pp. 398 - 411, April 2017. |
| [3] | Ian Poole, Cellular Communication Explained From Basic to 3G. London, United Kingdom: Elsevier Ltd., 2013. |
| [4] | Tito Yuwono and Fitrah Ferdiyanto, "RF measurement and analysis of 2G GSM network performance case study: Yogyakarta Indonesia," in 2015 IEEE 3rd International Conference on Smart Instrumentation, Measurement and Applications (ICSIMA), Kuala Lumpur, Malaysia , 2015, pp. 234 - 240. |
| [5] | Aldi Ahmad Sopyan. (2015, Pebruary) Apakah 4G Sama Dengan LTE, Atau Justru Berbeda? [Online]. https://www.indoworx.com/4g-sama-dengan-lte/ |

x

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN A
HASIL WALKTEST

- Hasil Walktest dan survei Lantai 1

Hasil Walktest parameter RSRP, SINR dan Throughput

# LAMPIRAN B 
DENAH DAN SKETSA 2D GEDUNG ANGGREK

| LANTAI 1 | LANTAI 2 |
| --- | --- |
| LANTAI 3 | LANTAI 4 |

# LAMPIRAN C
WIRING DAN PELETAKAN ANTENA

| LANTAI 1 | LANTAI 2 |
| --- | --- |
| LANTAI 3 | LANTAI 4 |

# LAMPIRAN D
HASIL SIMULASI PREDIKSI

LANTAI 1

| LANTAI 1 | LANTAI 2 |
| --- | --- |
| LANTAI 3 | LANTAI 4 |